Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за третий квартал 2014 года

1.1 Атмосферный воздух

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак |  | 2.1.1.10-0039 03.09.2014 | МВИ.МН 2226-2014 Методика выполнения измерений концентрации аммиака в атмосферном воздухе фотоколориметрическим методом с реактивом Несслера Д – 0,100-0,350 вкл. мг/м3 Повторяемость – 7,6 % Воспроизводимость – 10 % | 26.03.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Твердые частицы |  | 1.1.1.213-0013 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-35-2014/ISO 10473:2000 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Атмосферный воздух. Измерение массы твердых частиц, осажденных на фильтрующем материале. Метод поглощения бета-излучения» ПО – 5-10 мкг/ м3 | 01.12.2014 | РЦРКМ |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислород |  | 2.1.3.111-0131 03.09.2014 | МВИ.МН 4930-2014 Методика выполнения измерения объемной доли кислорода в дымовых газах методом газовой хроматографии Д – 1,0-20,0 вкл. % Повторяемость – 2,0 % Воспроизводимость – 2,0 % | 04.06.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Метан |  | 1.1.3.128-0012 01.07.2014 | СТБ 17.13.05-27-2013 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Выбросы от стационарных источников. Инструментальный метод определения концентрации метана с использованием газовой хроматографии» Д – 1,0-1500 мг/м3 Повторяемость – 0,0098*CCH4 мг/м3 Воспроизводимость – 0,018*CCH4 мг/м3 | 01.07.2014 | Инженерно-экологический центр "БЕЛИНЭКОМП" |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб |  | 1.2.1.1-0104 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Отбор проб. Часть 4. Руководство по отбору проб из озер и иных водоемов» | 01.12.2014 | РЦРКМ |
| Кислород растворенный |  | 1.2.1.145-0105 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение растворенного кислорода. Йодометрический метод» Д – 0,2-20 мг/л | 01.09.2014 | РЦАК |
| Сульфид-ион (сульфиды, сероводород) |  | 1.2.1.222-0106 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-31-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации сульфидов и сероводорода фотометрическим методом с диметил-п-фенилендиамином» Д – свыше 0,010 мг/дм3 Д – 0,010-0,050 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 41 % Воспроизводимость – 47 % Д – св. 0,050-0,15 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 21 % Воспроизводимость – 26 % Д – св. 0,15-1,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 13 % Воспроизводимость – 18 % | 01.12.2014 | РЦРКМ |
| Ртуть |  | 1.2.1.213-0107 01.09.2014 | СТБ ISO 17852-2014 «Качество воды. Определение содержания ртути методом атомной флуоресцентной спектрометрии» ПО – 1 нг/л | 01.12.2014 | БелГИМ |
| Углеводороды алифатические (в т.ч. галогенированные) |  | 1.2.1.264-0108 01.09.2014 | СТБ ISO 10301-2014 «Качество воды. Определение содержания высоколетучих галогенированных углеводородов методами газовой хроматографии» | 01.11.2014 | БелГИСС |
| Фосфат-ион |  | 1.2.1.293-0109 01.09.2014 | СТБ ISO 15681-1-2014 «Качество воды. Определение содержания ортофосфатов и общего фосфора методами проточного анализа (ПИА и НПА). Часть 1. Метод проточно-инжекционного анализа» Д – 0,01-1,0 мг/л | 01.11.2014 | БелГИМ |
| Фосфор общий |  | 1.2.1.294-0109 01.09.2014 | СТБ ISO 15681-1-2014 «Качество воды. Определение содержания ортофосфатов и общего фосфора методами проточного анализа (ПИА и НПА). Часть 1. Метод проточно-инжекционного анализа» Д – 0,1-10 мг/л | 01.11.2014 | БелГИМ |
| Фталаты |  | 1.2.1.340-0110 01.09.2014 | СТБ ISO 18856-2014 «Качество воды. Определение содержания выделенных фталатов с применением газовой хроматографии/масс-спектрометрии» Д – 0,02-0,150 мкг/л | 01.09.2014 | БелГИМ |
| Хлорофилл-а |  | 1.2.1.340-0111 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-34-2014/ISO 10260:1992 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации хлорофилла-а спектрофотометрическим методом» | 01.12.2014 | РЦРКМ |
| Хром (VI) |  | 1.2.1.319-0112 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-33-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации хрома (VI) и хрома общего в воде фотометрическим методом с дифенилкарбазидом» Д – свыше 0,0010 мг/дм3 Повторяемость – 0,15*С мг/дм3 Воспроизводимость – 0,16*С мг/дм3 | 01.12.2014 | РЦАК |
| Хром общий |  | 1.2.1.320-0112 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-33-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации хрома (VI) и хрома общего в воде фотометрическим методом с дифенилкарбазидом» Д – свыше 0,0050 мг/дм3 Повторяемость – 0,16*С мг/дм3 Воспроизводимость – 0,26*С мг/дм3 | 01.12.2014 | РЦАК |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб |  | 1.2.2.1-0066 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору проб сточных вод» | 01.09.2014 | ЦНИИКИВР |
| Диметилформамид |  | 2.2.2.86-0115 03.09.2014 | МВИ.МН 391-2014 Методика выполнения измерений концентрации N,N’-диметилформамида в сточных и подземных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 3,0-3000,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 4,8 % Воспроизводимость – 4,8 % | 04.06.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Кислород растворенный |  | 1.2.2.145-0067 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение растворенного кислорода. Йодометрический метод» Д – 0,2-20 мг/л | 01.09.2014 | РЦАК |
| Сульфид-ион (сульфиды, сероводород) |  | 1.2.2.222-0068 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-31-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации сульфидов и сероводорода фотометрическим методом с диметил-п-фенилендиамином» Д – свыше 0,010 мг/дм3 Д –0,010-0,050 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 41 % Воспроизводимость – 47 % Д – св. 0,050-0,15 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 21 % Воспроизводимость – 26 % Д – св. 0,15-1,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 13 % Воспроизводимость – 18 % | 01.12.2014 | РЦРКМ |
| Углеводороды алифатические (в т.ч. галогенированные) |  | 1.2.2.264-0069 01.09.2014 | СТБ ISO 10301-2014 «Качество воды. Определение содержания высоколетучих галогенированных углеводородов методами газовой хроматографии» | 01.11.2014 | БелГИСС |
| Фосфат-ион |  | 1.2.2.293-0070 01.09.2014 | СТБ ISO 15681-1-2014 «Качество воды. Определение содержания ортофосфатов и общего фосфора методами проточного анализа (ПИА и НПА). Часть 1. Метод проточно-инжекционного анализа» Д – 0,01-1,0 мг/л | 01.11.2014 | БелГИМ |
| Фосфор общий |  | 1.2.2.294-0070 01.09.2014 | СТБ ISO 15681-1-2014 «Качество воды. Определение содержания ортофосфатов и общего фосфора методами проточного анализа (ПИА и НПА). Часть 1. Метод проточно-инжекционного анализа» Д – 0,1-10 мг/л | 01.11.2014 | БелГИМ |
| Фталаты |  | 1.2.2.340-0071 01.09.2014 | СТБ ISO 18856-2014 «Качество воды. Определение содержания выделенных фталатов с применением газовой хроматографии/масс-спектрометрии» Д – 0,02-0,150 мкг/л | 01.09.2014 | БелГИМ |
| Хром (VI) |  | 1.2.2.319-0072 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-33-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации хрома (VI) и хрома общего в воде фотометрическим методом с дифенилкарбазидом» Д – свыше 0,0010 мг/дм3 Повторяемость – 0,15*С мг/дм3 Воспроизводимость – 0,16*С мг/дм3 | 01.12.2014 | РЦАК |
| Хром общий |  | 1.2.2.320-0072 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-33-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации хрома (VI) и хрома общего в воде фотометрическим методом с дифенилкарбазидом» Д – свыше 0,0050 мг/дм3 Повторяемость – 0,16*С мг/дм3 Воспроизводимость – 0,26*С мг/дм3 | 01.12.2014 | РЦАК |
| Ртуть |  | 1.2.2.213-0073 01.09.2014 | СТБ ISO 17852-2014 «Качество воды. Определение содержания ртути методом атомной флуоресцентной спектрометрии» ПО – 1 нг/л | 01.12.2014 | БелГИМ |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диметилформамид |  | 2.2.3.86-0085 03.09.2014 | МВИ.МН 391-2014 Методика выполнения измерений концентрации N,N’-диметилформамида в сточных и подземных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 3,0-3000,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 4,8 % Воспроизводимость – 4,8 % | 04.06.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Кислород растворенный |  | 1.2.3.145-0127 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение растворенного кислорода. Йодометрический метод» Д – 0,2-20 мг/л | 01.09.2014 | РЦАК |
| Сульфид-ион (сульфиды, сероводород) |  | 1.2.3.222-0128 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-31-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации сульфидов и сероводорода фотометрическим методом с диметил-п-фенилендиамином» Д – свыше 0,010 мг/дм3 Д –0,010-0,050 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 41 % Воспроизводимость – 47 % Д – св. 0,050-0,15 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 21 % Воспроизводимость – 26 % Д – св. 0,15-1,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 13 % Воспроизводимость – 18 % | 01.12.2014 | РЦРКМ |
| Ртуть |  | 1.2.3.213-0129 01.09.2014 | СТБ ISO 17852-2014 «Качество воды. Определение содержания ртути методом атомной флуоресцентной спектрометрии» ПО – 1 нг/л | 01.12.2014 | БелГИМ |
| Углеводороды алифатические (в т.ч. галогенированные) |  | 1.2.3.264-0130 01.09.2014 | СТБ ISO 10301-2014 «Качество воды. Определение содержания высоколетучих галогенированных углеводородов методами газовой хроматографии» | 01.11.2014 | БелГИСС |
| Фосфат-ион |  | 1.2.3.293-0131 01.09.2014 | СТБ ISO 15681-1-2014 «Качество воды. Определение содержания ортофосфатов и общего фосфора методами проточного анализа (ПИА и НПА). Часть 1. Метод проточно-инжекционного анализа» Д – 0,01-1,0 мг/л | 01.11.2014 | БелГИМ |
| Фосфор общий |  | 1.2.3.294-0131 01.09.2014 | СТБ ISO 15681-1-2014 «Качество воды. Определение содержания ортофосфатов и общего фосфора методами проточного анализа (ПИА и НПА). Часть 1. Метод проточно-инжекционного анализа» Д – 0,1-10 мг/л | 01.11.2014 | БелГИМ |
| Фталаты |  | 1.2.3.340-0132 01.09.2014 | СТБ ISO 18856-2014 «Качество воды. Определение содержания выделенных фталатов с применением газовой хроматографии/масс-спектрометрии» Д – 0,02-0,150 мкг/л | 01.09.2014 | БелГИМ |
| Хром (VI) |  | 1.2.3.319-0133 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-33-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации хрома (VI) и хрома общего в воде фотометрическим методом с дифенилкарбазидом» Д – свыше 0,0010 мг/дм3 Повторяемость – 0,15*С мг/дм3 Воспроизводимость – 0,16*С мг/дм3 | 01.12.2014 | РЦАК |
| Хром общий |  | 1.2.3.320-0133 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-33-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации хрома (VI) и хрома общего в воде фотометрическим методом с дифенилкарбазидом» Д – свыше 0,0050 мг/дм3 Повторяемость – 0,16*С мг/дм3 Воспроизводимость – 0,26*С мг/дм3 | 01.12.2014 | РЦАК |

3.0 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нитрат-ион |  | 1.3.0.84-0060 01.09.2014 | СТБ 17.13.05-28-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический контроль и мониторинг. Качество почвы. Определение нитратов ионометрическим методом» Д – 2,8-109 мгN/кг Д – до 10 мгN/кг Повторяемость – 20 % Воспроизводимость – 25 % Д – свыше 10 мгN/кг Повторяемость – 10 % Воспроизводимость – 15 % | 01.09.2014 | Институт природопользования НАН Беларуси |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сера |  | 1.5.0.13-0045 01.09.2014 | ГОСТ ISO 8754-2013 «Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии» Д – 0,03-5,00 % (m/m) | 01.10.2014 | БелГИСС |
| Сера |  | 1.5.0.13-0046 01.09.2014 | ГОСТ 32462-2013 «Нефтепродукты жидкие. Потенциометрический метод определения меркаптановой серы» Д – 0,0003-0,01 % Повторяемость – 0,00007+0,027*Х Воспроизводимость – 0,00031+0,042*Х | 01.10.2014 | БелГИСС |