|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 22 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 12 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

Бобруйской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 95 а, 231826, г. Бобруйск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Сточные воды |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.4, часть 4.5 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  |  | 100.05/08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.3 |  |  | 100.05/08.156 | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 1.4 |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.5 |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св.0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6 |  |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7 |  |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.8 |  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.9 | Сточные воды |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.10 |  |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.11 |  |  | 100.05/08.032 | Концентрации: железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.12 |  |  | 100.05/08.032 | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | 100.05/08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | 100.05/08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | 100.05/08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | 100.05/08.032 | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | 100.05/08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | 100.05/08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | 100.05/08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  |  | 100.05/08.032 | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.22 * |  |  | 100.05/08.169 | Концентрация кислорода |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
|  |  |  |  | растворенного |  |  |
| 1.23 |  |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,2 мгO2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
|  |  |  | 08.149 |  |  |  |
| 1.24 |  |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.25 |  |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr,) ДИ: (5-16000) мгO2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- 2003 изд. 2012 |
| 1.26 |  |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158- 2000 изд. 2014 |
| 1.27 |  |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.28 | Сточные воды |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,01 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 1.29 |  |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.30 |  |  | 100.05/35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 |  |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: св. 0,005 мгP/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.33 |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  |  | Метод Г |
| 1.34 |  |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.35 |  |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.1 * | Поверхностные воды |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 2.2 |  |  | 100.03/08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3 |  |  | 100.03/08.156 | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.5 |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6 | Поверхностные воды |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.7 |  |  | 100.03/08.149 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.8 |  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.9 |  |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.10 |  |  | 100.03/08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 2.11 |  |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель(рН) | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.12 |  |  | 100.03/08.032 | Концентрации: железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.13 |  |  | 100.03/08.032 | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  |  | 100.03/08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | 100.03/08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | 100.03/08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | 100.03/08.032 | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | 100.03/08.032 | никеля |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  |  | 100.03/08.032 | свинца ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  |  | 100.03/08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  |  | 100.03/08.032 | цинка ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.23 |  |  | 100.03/08.149 | Жесткость, °Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.24 |  |  | 100.03/08.149 | Концентрация кальция ДИ: 1,00 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.25* |  |  | 100.03/08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| 2.26 |  |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.27 | Поверхностные воды |  | 100.03/08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.28 |  |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ:(0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.29 |  |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr,) ДИ: (5-16000) мгO2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- 2003, изд. 2012 |
| 2.30 |  |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.31 * |  |  | 100.03/32.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16- 2010/ISО 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.32 |  |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.33 |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 2.34 |  |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.35 |  |  | 100.03/35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 |  |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
|  |  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 2.37 |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: св. 0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 2.38 |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  |  | Метод Г |
| 2.39 |  |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.40 |  |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.41 ** |  |  | 100.03/29.113 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 * | Подземные воды |  | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3 |  |  | 100.04/08.156 | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.4 |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.5 |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.6 |  |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.7 |  |  | 100.04/08.032 | Концентрации: железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.8 |  |  | 100.04/08.032 | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | 100.04/08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | 100.04/08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | 100.04/08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | 100.04/08.032 | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | 100.04/08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | 100.04/08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | 100.04/08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | 100.04/08.032 | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.18 |  |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.19 | Подземные воды |  | 100.04/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгO2/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, изд. 2012 |
| 3.20 |  |  | 100.04/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 (флуориметрия) |
| 3.21 |  |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.22 |  |  | 100.04/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.23 |  |  | 100.04/35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 |  |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 3.25 |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.26 |  |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.27 |  |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.28 |  |  | 100.04/08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  |  |  |  |  | Метод А |
| 3.29 |  |  | 100.04/08.149 | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 3.30 |  |  | 100.04/08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.31 |  |  | 100.04/08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 4.1 * | Питьевые воды |  | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 * | Выбросы от стационарных источников |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 * |  |  |  | азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 * |  |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 * |  |  |  | углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) |  |  |
| 5.5 * |  |  |  | серы диоксида- (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 * |  |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.7 ** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.8 ** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ:(15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.9 ** |  |  |  | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.10 ** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда C1 – С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.11 ** | Выбросы от стационарных источников |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.12 ** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,10-100) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 1822-2016 |
| 5.13 ** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.14 ** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций: этилцеллозольва ДИ: (2,2- 3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.15 |  |  |  | акрилонитрила ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 |  |  |  | ацетона ДИ: (18- 3000) мг/м3 |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 |  |  |  | бензола ДИ: (3,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 |  |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (4,7- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (1,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20 |  |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (14- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.22 |  |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.23 |  |  |  | м –ксилола |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24 |  |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  |  | ДИ: (3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.25 ** | Выбросы от стационарных источников |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | н-бутилацетата ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.26 ** |  |  |  | н-гексана ДИ: (5.5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 ** |  |  |  | н-октана ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 ** |  |  |  | н-гептана ДИ: (2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 ** |  |  |  | н-пентана ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 ** |  |  |  | о-ксилола ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 ** |  |  |  | п-ксилола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 ** |  |  |  | стирола ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 ** |  |  |  | толуола ДИ: (1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 ** |  |  |  | этанола ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 ** |  |  |  | этилацетата ДИ: (5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 ** |  |  |  | этилбензола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 ** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.38 ** |  |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, раздел 10 | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.39 * |  |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.40 |  |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков | Проектная | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  |  |  |  | эксплуатационная |  |
| 5.41 |  |  | 100.01/23.000 | Температура | документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  |  |  | газопылевых потоков |  |  |
| 5.42 |  |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.43 |  |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| ** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 | Выбросы от мобильных источников |  | 100.01/08.156 | Дымность ДИ: (0,00-10,0) м-1 | ЭкоНиП | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  |  |  |  | 17.01.06-001-2017 |  |
| 6.2 * |  |  | 100.01/08.074 | Определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-10) об. % |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.3 * |  |  | 100.01/08.074 | Определение концентрации |  | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  |  | ДИ: (0-5000) млн-1 |  |  |
| 7.1 * | Почвы (грунты) |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ЭкоНиП 17.01.06-001- |
|  |  |  |  |  | 2017 п.12.6 | 2017 п.12.6 |
|  |  |  |  |  | ТКП 17.03-01-2020 (33140) | ТКП 17.03-01-2020 (33140) |
|  |  |  |  |  | ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ТКП 17.03-02-2020 (33140) |
| 7.2 |  |  | 100.06/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.12.6.8 ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS 14256-1:2003 |
| 7.3 |  |  | 100.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.4 |  |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 7.5 | Почвы (грунты) |  | 100.06/08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.6 |  |  | 100.06/08.032 | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | 100.06/08.032 | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | 100.06/08.032 | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | 100.06/08.032 | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.10 |  |  | 100.06/08.032 | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.11 |  |  | 100.06/08.032 | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.12 |  |  | 100.06/08.032 | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.13 |  |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.14 |  |  | 100.06/08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 ГОСТ 26483-85 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.15 | Почвы (грунты) |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 7.16 |  |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед. рН | Фактические значения | ГОСТ 26483-85 |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных