|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 7 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 20 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 мая 2022 года

Витебской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 * | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.4, часть 4, 5 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 08.149 | азота по Къельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,50-500,00)мг/дм3 |  |  |
| 1.3 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| ## 1.4 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| ## 1.5 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.7 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.8 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.9 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| ## 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10 | Сточные воды | 100.05/ 08.079 | Концентрация: магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.11 |  |  | натрия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  | 100.05/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода БПК5 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.14 |  | 100.05 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.15 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.16 ** |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.17 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.23 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.25 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.26 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.28 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30 | Сточные воды | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  | 100.05/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | 100.05/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | (концентрация сухого |  |  |
|  |  |  | остатка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.34 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
|  |  | 08.079 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  | 100.05/ | Концентрация: |  |  |
|  |  | 08.079 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 1.39 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 1.40 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 1.42 |  | 100.05/ | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
|  |  | 08.169 |  |  |  |
| 1.43 |  | 100.05/ |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.44 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.45 | Сточные воды | 100.05 | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | 08.155 | анионных |  | (М01-06-2013) |
|  |  |  | поверхностно- |  | изд. 2014 |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  |  |
| 1.46 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.47 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 1.48 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | изд. 2010 |
| 1.49 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона (в пере- |  | Метод Б |
|  |  |  | счёте на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.50 |  |  | Концентрация |  |  |
|  |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | Метод Г |
| 1.51 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 1.52 |  | 100.05/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- |
|  |  | 08.156 | потребление |  | 2003, изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.53 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.54 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверхност- | 100.03/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| * | ные воды | 42.000 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ.МН 4139-2011 |
|  | ные воды | 08.149 | азота по Къельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.3 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.5 |  | 100.03/ | Концентрации: аммоний-иона ДИ: (0,100-5000) мг/дм3 ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 |  |  |  |
| 2.6 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  |  | стронция | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  |  | Биохимическое | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  | 100.03/ | кислорода БПК5 |  |  |
|  |  | 08.169 | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.14 |  | 100.03/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.15 |  | 100.03/ | Концентрация | № 13 | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.17 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.19 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | ные воды | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  | 100.03/ | Жесткость, ºЖ | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.32 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | 100.03/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.36 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.37 | Поверхност- | 100.03/ | Концентрация: | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  | ные воды | 08.079 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.40 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010 / |
| * |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.45 |  | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  |  | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 действует до 01.01.2023 СТБ ISO 5814-2021 действует с 01.05.2022 |
| ** |  | 100.03/ | растворенного |  |  |
|  |  | 08.169 | кислорода |  |  |
| 2.47 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| ** |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.48 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 2.49 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.50 |  | 100.03/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 2.51 ** |  | 100.03/ | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | 29.113 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.52 | Поверхност- ные воды | 100.03/ | Концентрация | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. № 13 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов |  | (М 01-07-2006) |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  | изд. 2010 |
| 2.53 |  | 100.03/ | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона (в пере- |  | Метод Б |
|  |  |  | счёте на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.54 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | Метод Г |
| 2.55 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 08.155 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 2.56 |  | 100.03/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.57 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1 0,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.58 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | 08.156 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 3.1 | Подземные | 100.03/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-11-2011 | СТБ ИСО 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 3.3 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.4 |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Подземные | 100.03/ 08.079 | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды |  | лития | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 ** |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.13 |  | 100.04/ | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 3.14 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  | 100.04/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | 100.04/ | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.29 |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.30 | Подземные воды | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.31 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  | 100.04/ | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | 08.079 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.38 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 3.39 |  | 100.04/ | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 |  |  |
| 3.40 |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.41 |  | 100.04 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.42 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 3.43 |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 3.44 |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пере- счёте на фосфор) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.45 | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: св. 0,005 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.46 |  | 100.04/ | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- |
|  |  | 08.156 |  |  | 2003, изд. 2012 |
| 3.47 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 08.149 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.48 |  | 100.04/ | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод Б |
| 3.49 |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.50 |  | 100.04/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.51 |  | 100.04/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.52 |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.1 | Питьевые | 100.09/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| * | воды | 42.000 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2 |  | 100.09/ | Концентрация: аммоний-иона ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 ДИ:(0,078-3900) мгN/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | 08.079 |  | СанПиН от 02.08.2010 № 105 |  |
| 4.3 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.4 |  |  | калия | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.5 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.6 |  |  | лития | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 | СанПиН от 02.08.2010 № 105 |  |
| 4.7 |  |  | магния | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | натрия | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | СанПиН от 02.08.2010 № 105 |  |
| 4.9 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | Питьевые | 100.09/ | Водородный | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  | воды | 08.169 | показатель (рН) | СанПиН от 02.08.2010 № 105 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 4.11 |  | 100.09/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.16 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.17 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.18 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.19 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.20 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.21 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.22 |  | 100.09/ | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  | Метод А |
| 4.23 |  | 100.09/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 4.24 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд.2012 |
| 4.25 |  | 100.09/ | Концентрация: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | 08.079 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 4.26 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 4.28 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 4.29 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 4.30 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.31 | Питьевые | 100.09/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010 / |
|  | воды | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.1 |
| 4.32 |  | 100.09/ | Концентрация | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | 08.032 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 |  |  |
| 4.33 |  | 100.09/ | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | 08.155 | анионных поверх- | СанПиН от 02.08.2010 № 105 | Метод 1 |
|  |  |  | ностно-активных |  |  |
|  |  |  | веществ (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.34 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | 08.155 | фенолов ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  | (М 01-07-2006) изд. 2010 |
| 4.35 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 08.156 | фосфат-иона (в пере- |  | Метод Б |
|  |  |  | счёте на фосфор) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 4.36 |  | 100.09/ | Химическое | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
|  |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 4.37 |  | 100.09/ | Цветность | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | 08.156 |  | СанПиН от 02.08.2010 № 105 | Метод Б |
| 5.1 | Выбросы от | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 1003-2017 |
| * | стационарных |  |  |  |  |
|  | источников |  | азота (II) оксида |  |  |
|  |  |  | (азота оксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 5.2 |  |  | азота (IV) оксида |  |  |
| * |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов в |  |  |
| * |  |  | пересчете на азота |  |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 |  |  | серы диоксида |  |  |
| * |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.5 |  |  | углерода оксида |  |  |
| * |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.7 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации: |  |  |
|  |  | 08.158 | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.8 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.9 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.10 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.11 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.12 |  |  | изопропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.13 |  |  | метанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.14 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.15 |  |  | м-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.16 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.17 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.18 |  |  | н-гексана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  |  | н-гептана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20 |  |  | н-октана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  | н-пентана |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.22 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.23 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24 |  |  | стирола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.25 |  |  | толуола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.26 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: трихлорэтилена ДИ: (2,3-3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.27 ** |  |  | этанола ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 ** |  |  | этилацетата ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 ** |  |  | этилбензола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 ** |  |  | этилцеллозольва ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  |  | и-пропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | н-пропилбензол |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 |  |  | 1,2,3-триметилбензол |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 |  |  | 1,2,4-триметилбензол |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | 1,3,5-триметилбензол |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | и-пентилацетат |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | н-пентилацетат |  |  |
| ** |  |  | (амилацетат) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.38 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: гваякола ДИ: (0,1-100) мг/м3 2.4-ксиленола ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 5.39 |  |  | м-крезола, |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.40 |  |  | о-крезола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.41 |  |  | п-крезола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.42 |  |  | п-тимола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.43 |  |  | фенола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.44 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации: предельных углеводородов C1 – С10 (алканов) ДИ: (1–1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.45 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.46 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.47 |  | 100.01/ | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.48 |  | 100.01/ | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.49 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| * |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.50 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.51 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.52 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 5.53 |  | 100.01/ | Отбор проб | СТБ 17.13.05.-03-2008/ | СТБ 17.13.05.-03-2008/ |
| ** |  | 42.000 | для определения | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | полициклических |  |  |
|  |  |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов (ПАУ) |  |  |
| 5.54 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 4514-2012 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.052 | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференцированная по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
| 5.55 |  | 100.01/ | ДИ: <50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| ** |  | 42.000 |  |  |  |
|  |  | 100.01/ |  |  |  |
|  |  | 08.052 |  |  |  |

а

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.56 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.57 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.58 |  | 100.01/ 08.032 | Определение концентрации металлов: ванадия и его соединений (в пересчете на ванадий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 5.59 |  |  | кадмия и его соединений (в пересчете на кадмий) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.60 |  |  | кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.61 |  |  | марганца и его соединений в пересчете на марганец (IV) оксид |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.62 |  |  | меди и ее соединений (в пересчете на медь) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.63 |  |  | мышьяка, неорганических соединений (в пересчете на мышьяк) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.64 |  |  | никеля и его соединений (в пересчете на никель) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.65 |  |  | хрома и его соединений (в пересчете на хром) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.66 |  |  | свинца и его неорганические соединений (в пересчете на свинец) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.67 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ |
| ** |  | 42.000 | определение |  | EN 13211:2001 |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.032 | ртути и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-0,5) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.68 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 | Отбор проб металлов | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-8.6 |
| 5.69 |  | 100.01/ 08.032 | Определение концентрации металлов: сурьмы и ее соединений (в пересчете на сурьму) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, раздел 10 | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 5.70 |  |  | талия и его соединений (в пересчете на таллий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.71** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ МН 5988-2018 |
| 6.1 | Выбросы от | 100.01/ | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
| * | мобильных | 08.074 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерод оксида (СО), |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об. % |  |  |
| 6.2 |  |  | Определение |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН), |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.3 |  | 100.01/ | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| * |  | 08.156 | ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  |  |
| 7.1 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 |
| 7.2 |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 7.3 |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 7.4 |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| 7.5 |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % |  | ГОСТ Р ИСО 11465- 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 | Почвы (грунты) | 100.06/ | Концентрация: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | 08.032 | ванадия | 2017 п. 12.6.8 |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг | ЭкоНиП 17.03.01-001- |  |
| 7.7 |  |  | кадмия | 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 действует с 01.07.2022 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.10 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.11 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.12 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.13 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.14 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.15 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.16 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.17 |  |  | железа | Фоновые значения |  |
|  |  |  | ДИ: (50-1000) мг/кг | ТКП 17.03-01-2020 |  |
|  |  |  |  | (33140) |  |
| 7.18 |  | 100.06/ 08.032 | ртути, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2020 действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 действует с 01.07.2022 | МВИ.МН 1138-99 |
| 7.19 |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.20 |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 |
| 7.21 |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п. 12.6.8 Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) действует до 01.07.2022 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 действует с 01.07.2022 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1 | Отходы | 100.08/ 08.032 | Концентрация: ванадия ДИ: (50-500) мг/кг | Фактическое значение | МВИ.МН 3369-2010 |
| 8.2 |  |  | кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 8.3 |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 8.4 |  |  | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 8.5 |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 8.6 |  |  | молибдена ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 8.7 |  |  | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 8.8 |  |  | железа ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
| 8.9 |  |  | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 8.10 |  |  | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.11 |  |  | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.12 |  |  | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 8.13 |  |  | Концентрация ртути, мг/кг |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 8.14 |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 9.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ | Отбор проб и | Фактические значения | МВИ.МН 5910-2017 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.10/ | концентрации аммиака |  |  |
|  |  | 08.156 | ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 |  |  |
| 9.2 |  | 100.10/ | Отбор проб и | ГН от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| ** |  | 42.000 | определение | СанПиН от 11.10.2017 |  |
|  |  | 100.10/ | концентрации | № 92 |  |
|  |  | 08.156 | серной кислоты | ГОСТ12.1.005-88 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  |  |
| 9.3 |  | 100.10/ | Отбор проб и | Фактические значения | МВИ.МН 6009-2018 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.10/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.156 | едких щелочей |  |  |
|  |  |  | (растворы в пересчёте |  |  |
|  |  |  | на гидроксид натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2,50) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1 | Рабочие | 100.12/ | Параметры | ГН-9 от 25.01.2021 №37 СанПиН от 30.04.2013 №33 ГН от 12.12.2012 №194 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| ** | места | 35.065 | микроклимата |  | Раздел 2 |
|  |  |  | Температура |  | СанПиН от 30.04.2013 |
|  |  |  | воздуха, оС |  | № 33 гл. 4 |
| 10.2 |  | 100.12/ | Относительная |  |  |
| ** |  | 35.060 | влажность воздуха, % |  |  |
| 10.3 |  | 100.12/ | Скорость движения |  |  |
| ** |  | 23.000 | воздуха, м/с |  |  |

Примечание:

– деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

– * деятельность осуществляется за пределами ООС;

– **деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных